1 Основы проектирования

Развитие новых технологий постоянно предъявляет все большие требования к современному инженеру-конструктору. Практически остались в прошлом те времена, когда все конструкторские расчеты, чертежи и документация выполнялись вручную, а главными инструментами проектировщика были карандаш и кульман (в виде доски, расположенной вертикально или под углом и имеющей несколько линеек). Самое плохое, что такие чертежи практически невозможно было редактировать.

За два последних десятилетия постепенно в графических редакторах стало возможно повторно использовать ранее спроектированные изделия, легко и быстро создавать типовые элементы, самостоятельно оформлять чертежи и прочую документацию.

Компьютерная графика позволяет осуществлять компьютерные разработки в двух направлениях: геометрическое проектирование (двумерное, или 2D) и пространственное проектирование (трёхмерное, или 3D).

Применение в конструировании трехмерной графики стало переворотом в промышленном проектировании. Кроме лучшего визуального представления проектируемых изделий, 3D-графика на порядок повышает точность проектирования особенно сложных (составных) объектов, позволяет легко редактировать трехмерную модель.

Двумерные модели позволяют создавать чертежи, трёхмерные модели служат для представления изделия в трёх измерениях.

Трёхмерные модели могут задаваться различными способами: - каркасные задаются вершинами и рёбрами, эта модель проста, но с её помощью можно представить в пространстве только ограниченный класс деталей;

- поверхностные (полигональные) задаются поверхностями (плоскостями, поверхностями вращения и др.);

- твердотельные (объёмные) формируются из элементарных объектов (базисных тел) с использованием логических операций объединения, вычитания, пересечения, по таким моделям можно построить не только графические изображения твёрдых тел (виды, разрезы, сечения), но и рассчитать его массоинерционные характеристики (масса, объём, момент инерции и др.), если ввести понятия о материале и его физических свойствах.

Объёмные тела и геометрические модели, образованные из более простых объектов с использованием логических операций объединения, пересечения, вычитания, называются составными геометрическими объектами.