15 Требования к эскизам при формировании объемного элемента

Для правильного формирования объемного элемента, изображение в эскизе должно подчиняться некоторым правилам.

Одним из основных понятий при описании эскиза является контур. При построении эскиза под контуром понимается любой линейный объект или совокупность последовательно соединенных линейных объектов (отрезков, ломаных, дуг и т.д.).

Все системы трехмерного моделирования предъявляют очень высокие требования к качеству эскизов. Если эскиз не отвечает одному из них, то система не может сформировать на его основе объемный элемент.

Рассмотрим основные требования, предъявляемые к контуру эскиза, при создании трехмерной модели:

- Контур в эскизе всегда отображается стилем линии Основная (линия синего цвета). КОМПАС-3D поддерживает все стили линий, предусмотренные стандартом (тонкие, осевые, утолщенные и т.д.). Однако при формировании объемного элемента система будет учитывать только те объекты, которые начерчены стилем линии Основная. Объекты, начерченные другими стилями, будут проигнорированы (исключение – осевая линия при создании тел вращения) – рис. 15.1;

Рис.15.1 – Контур эскиза.

- Конуры в эскизе не должны пересекаться (необходимо удалить лишние участки) – рис. 15.2;

а) самопересечение контура		б) пересечение контура

Рис.15.2 – Лишние участки на эскизе.

- Не допускается наложение контура (одна линия начерчена поверх другой). Такие ошибки очень трудно обнаружить, так как линии имеют одинаковую толщину. В таком случае целесообразно по очереди удалять части контура и каждый раз нажимать кнопку Обновить изображение –  или вращать колесико мыши. Если наложения контура нет, то пользоваться командой Отменить –и продолжать поиск дальше;

- Контур эскиза должен быть замкнут, иначе система сформирует не сплошной объект, а тонкостенный (рис. 15.4). Перестройте эскиз (рис. 15.5), а затем на панели Свойств на вкладке Тонкая стенка укажите тип построения тонкой стенки – Нет;

а) эскиз основания

б) эскиз приклеиваемого элемента

Рис.15.4 – Контур эскиза не замкнут.

а) эскиз основания

б) эскиз приклеиваемого элемента

Рис.15.5 – Контур эскиза замкнут.

- В эскизе может быть один или несколько контуров. Все они должны быть замкнуты. Если контуров несколько, один из них должен быть наружным, а другие – вложенными в него. Допускается один уровень вложенности контуров. Если в эскизе несколько вложенных контуров, то внешний контур образует форму элемента выдавливания, а внутренние образуют отверстия (рис. 15.6). При двойном вложении контура система не может создать трехмерную модель и будет указывать на ошибку (рис. 15.7).

Рис.15.6 – Один уровень вложенности.

Рис.15.7 – Двойное вложение.

- При создании тел вращения ось изображается отрезком стилем линии Осевая. Ось вращения должна быть одна. Все контуры должны лежать по одну сторону от оси вращения и не пересекать ее. Если контур один, то он может быть разомкнутым (рис. 15.8) или замкнутым (рис. 15.9) Если контуров несколько, то все они должны быть замкнуты. Если в эскизе несколько контуров, то внешний образует форму элемента, а внутренние – отверстия (рис. 15.10).

Рис.15.8 – Разомкнутый вращающийся контур.

Рис.15.9 – Замкнутый вращающийся контур.

Рис.15.10 – Вращающийся контур для детали с вращающимися отверстиями.